РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Филипповского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.04.2014   № 10                                                                           п. Филипповский

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Администрации Филипповского сельсовета Каменского района Алтайского края № 62 от 25.12.2012 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 45 Устава муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава сельсовета                                                                                    А.Н. Белоусов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 17.04.2014 № 10

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края

а) Источником питьевого водоснабжения муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края являются две скважины: одна в п.Филипповский и одна в п. Зеленая Дубрава. Система водоснабжения представляет собой две водопроводные сети: в п.Филипповский протяженностью 6829 м. и п. Зеленая Дубрава протяженностью 2286 м.  В п. Филипповский имеется скважина, насосная станция первого подъема и водонапорная башня, в п. Зеленая Дубрава имеется скважина, насосная станция первого подъема и водонапорная башня,

б) В п. Филипповский  централизованным водоснабжением обеспечено   население в количестве 300 человек, а также муниципальное учреждение образования, магазин, производственные помещения, находящиеся на территории села.  Водопроводные сооружения построены в 1990 году.

В п. Зеленая Дубрава централизованным водоснабжением  обеспечивается 75 человек, ФАП, дом досуга.  Всего в населенном пункте проживает 135 человек. Производственных объектов на территории этого населенного пункта нет.

в) Техническое состояние системы централизованного водоснабжения в п. Филипповский и п. Зеленая Дубрава позволяет снабжать водой потребителей круглосуточно, бесперебойно и надлежащего качества, в соответствии с требованиями и нормами.	Контроль качества питьевой воды производится водоснабжающим предприятием согласно программе производственного контроля, утвержденной службой Госсанэпиднадзора.

г) Работу системы водоснабжения обеспечивает  индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Щукин Владимир Евгеньевич, действует  на основании договора с Администрацией Филипповского сельсовета от 06.04.2008 № б/н и в соответствии с лицензией.

На водонапорных сетях установлены пожарные гидранты, позволяющие обеспечить в требуемых объемах водой на цели пожаротушения.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора вокруг него создана зона санитарной охраны в радиусе 30 метров в виде ограждения.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с градостроительным планом муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края существующих систем питьевого водоснабжения достаточно для достижения целей и поставленных задач.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

а) Общий, территориальный и структурный баланс подачи и реализации воды указан в таблице:

Баланс систем водоснабжения за 2013 год

|  | Всего фактически добыто воды, тыс. куб.м. |  | Реализовано потребителям, тыс. куб.м. |  | Потери, тыс. куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за год | средне-суточно | населению | предприятиям и организациям | при производстве | при транспортировке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МО | 10,312 | 0,027 | 7.792 | 2,22 | - | 0, 3 |
| в т.ч. п. Филипповский | 8,862 | 0,024 | 7,280 | 2,21 | - | 0,25 |
| п. Зеленая Дубрава | 1,45 | 0,004 | 1,660 | 0,01 | - | 0,05 |

б) Прогнозный баланс указан в таблице:

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | перспективы 2024 г. |  |  |  | кол-во дней в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во потребителей | водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/с | куб.м. в сутки | тыс. куб. м. в год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы без ванн | чел. | 248 | 90 | 22,32 | 8,15 | 365 |
| 2. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы с ванной | чел. | 56 | 125 | 7 | 2,55 | 365 |
| 3. | Население в застройке зданиями с водопользованием из уличных водоразборных колонок | чел | 112 | 25 | 2,8 | 1,02 | 365 |
| Итого по населению: |  |  |  |  | 32,12 | 11,72 |  |
| 4. | Полив приусадебных участков | га | 2,2 | 50000 | 110 | 9,9 | 90 |
| Всего по поливу: |  |  |  |  | 110 | 9,9 |  |
| Б. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коровы молочные | гол. | 180 | 60 | 10,8 | 2,16 | 200 |
| 2. | Молодняк КРС | гол. | 220 | 18 | 3,96 | 0,792 | 200 |
| 3. | Овцы | гол. | 100 | 6 | 0,6 | 0,12 | 200 |
| 4. | Свиньи на откорм | гол. | 250 | 6 | 1,5 | 0,55 | 365 |
| 5. | Птица | гол. | 3100 | 1,0 | 3,1 | 1,13 | 365 |
| 6. | Лошади | гол. | 35 | 50 | 1,75 | 0,35 | 200 |
| Итого по индивидуальному сектору |  |  |  |  | 21,71 | 5,102 |  |
| В. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коровы молочные | гол. | 110 | 60 | 6,6 | 1,32 | 200 |
| 2. | Молодняк КРС | гол. | 170 | 18 | 3,06 | 0,612 | 200 |
| 3. | Лошади | гол. | 3 | 50 | 0,015 | 0,003 | 200 |
| Итого по общественному сектору |  |  |  |  | 9,675 | 1,935 |  |
| Г. УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад | 1 ребенок | 14 | 75 | 1,05 | 0,273 | 260 |
| 2. | Магазин | 1 работающий | 1 | 250 | 0,025 | 0,0075 | 300 |
| 3. | Административные здания | 1 работающий | 5 | 2 | 0,001 | 0,00026 | 260 |
| 4. | МКУК «КДЦ Администрации сельсовета» | 1 работающий | 5 | 10 | 0,005 | 0,0013 | 260 |
| Всего по учреждениям: |  |  |  |  | 1.079 | 0.28206 |  |
| Всего по сельсовету: |  |  |  |  | 174.584 | 28.94 |  |

Потери воды при транспортировке составляют  3% от добычи, что не превышает нормативов.

в) Система коммерческого учета питьевой воды представляет собой установленные на вводах в объекты потребителей приборы учета холодной воды.

По состоянию на 01.01.2014 года приборы учета установлены во всех учреждениях и организациях, пользующихся услугами водоснабжения и в 60% водопотребителей в жилом фонде. В перспективе приборами учета должны быть оснащены все объекты, подключенные к системе водоснабжения.

г) Производственные мощности существующих водопроводных сооружений позволяют увеличить потребление холодной питьевой воды в случае необходимости до 35 тыс. куб.м. в год,  0,096 тыс. куб.м. в сутки.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В случае необходимости имеется возможность подключения к водопроводной сети производственных объектов, учреждений и населения. В связи с этим строительство и реконструкция систем водоснабжения не планируется.

Систем горячего водоснабжения на территории сельсовета нет,  в перспективе не планируются.

5.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

6. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования  Филипповский  сельсовет

Каменского района Алтайского края

Систем водоотведения на территории сельсовета нет,  в перспективе не планируются.